Použití OB85/S pro ohýbání

Vložte podle  dimenze ohýbané trubky příslušné ohýbací rameno(G) a nasaďte ohýbací segment(F) do ohýbačky tak, jak je zobrazeno na obrázku.

Prosím dbejte na to, že musíte užívat ohýbací ramena podle druhu trubky,kterou ohýbáte:

| OHÝBACÍ RAMENA | MATERIÁL | ROZMĚR TRUBKY |
| --- | --- | --- |
| 10-12 | MĚĎ | od 10 do 12 |
| 14-17 | MĚĎ | od 10 do 17 |
| 18-22 | MĚĎ | od 18 do 22 |
| 16 | AL-PEX | 16 |
| 20 | AL-PEX | 20 |
| 26 | AL-PEX | 26 |
| 32 | AL-PEX | 32 |

Vložte trubku mezi ohýbací segment a ohýbací rameno tak,že požadovaný střed ohybu bude ve středu mezi ohýbacím ramenem

Ohyb je vedený směrem k ohýbacímu ramenu,kterého segmenty se postupně natáčí.

Otočte uzavíracím ventilem do polohy "L" a mačkejte páku do té doby, než získáte požadovanou velkost  ohybu.

Pro návrat do výchozí polohy otočte uzavíracím ventilem do polohy "R" a vyjměte ohnutou  trubku.

3.2 - Použití OB/KIT pro vyhrdlování a lemování(pertlování)

Vyberte si svěrku (H) a expander (L) podle průměru potrubí.Vložte svěrku do drážky v těle ohýbačky(obrázek) a zafixujte ji šroubovacím čepem (N).